АДМИНИСТРАЦИЯ БУЛУКТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2020 г                                  №  36                                                  п.Бурата

Об   утверждении  муниципальной

программы «Комплексное  развитие систем

коммунальной    инфраструктуры   на     территории

Булуктинского сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

на 2021-2025 годы».

В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу               «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на  2021-2025 годы» согласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу после его официального обнародования на сайте Администрации Приютненского района, на информационных стендах Булуктинского сельского  муниципального образования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой, комиссию по земельным вопросам и  благоустройству (председатель Очирова В.Н.)

Глава Булуктинского СМО РК

(ахлачи)                                                                             М.С.Муджикова

Приложение

к постановлению Администрации Булуктинского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от 30.12.2020 года  № 36

Муниципальная  программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Булуктинского сельского муниципального образования

Республики Калмыкия на 2021-2025 годы»

Структура  муниципальной  программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

1.3.  Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения и теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения и водоотведения

1.5.  Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.6.  Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система газоснабжения и  теплоснабжения

3.3. Система водоснабжения и водоотведения

3.4. . Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4.  Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Паспорт

Муниципальной  программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Булуктинского сельского муниципального  образования Республики Калмыкия на 2021-2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Булуктинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2025 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -Федеральный закон от 29.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ» |
| Разработчик программы | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования РК |
| Исполнители программы | Администрация Булуктинского сельского муниципального образования РК |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Булуктинского сельского муниципального образования РК и Собрание депутатов Булуктинского СМО РК |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Булуктинского СМО РК |
| Задачи программы | 1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского муниципального образования 4. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском образовании 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов Булуктинского сельского муниципального образования |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета СМО . |
| Мероприятия программы | 1. В сфере водоснабжения: - проектирование и проведение водопроводных сетей; - Мероприятия по учету водопотребления (установка приборов учета); 3.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений, не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение сбора и вывоза мусора со дворов через ООО «СпецАТХ» 1 раз в неделю |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Булуктинского сельского муниципального образования. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Булуктинского сельского муниципального образования  на 2013-2015 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

| РАЗДЕЛ 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СМО. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
| --- | --- |

Булуктинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия  расположено в северо-восточной части Приютненского района Республики Калмыкия, на Ергенинской возвышенности. В состав территории муниципального образования входят: п.Бурата, п.Нарын.  Поселение граничит на севере с Элистинским ГО РК, на западе- с Песчаным и Нартинским СМО РК, на юге с Первомайским СМО РК, на востоке- с Целинным РМО и Элистинским ГОР РК.

Булуктинское сельское муниципальное образование Республики Калмыкия  образовано в современном виде в соответствии  с Законом РК от 20.12.2005г. №250-Ш-З «Об организации местного самоуправления Республики Калмыкия».

Административный центр – п. Бурата,  расположен в 80 км. от административного центра Приютненского района - с. Приютное, и 12 км. от административного центра субъекта – г.Элиста.             В состав Булуктинского СМО  входят два населенных пункта, с общей численностью населения – 1140 человек и количеством дворов – 328 шт. в том числе:

п. Бурата – 173 домовладение;

п. Нарын  – 155 домовладений;

Общая площадь земель муниципального образования  - 14591 га, в том числе земель сельхозугодий – 14400 га,  площадь населенных пунктов – 90га.                                                                                                                                                                                                                                      Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог –30 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Булуктинского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1180 | 1188 | 1186 |
| Число родившихся, человек | 9 | 10 | 12 |
| Число умерших, человек | 8 | 7 | 6 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | +1 | +3 | +6 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -19 | -7 | -6 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | -14 | 0 | +3 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 67,2 | 66,7 | 60,0 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 20,6 | 20,4 | 20,4 |

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей  планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

- инновационному;

- пессимистиченскому;

- оптимистическому.

Таблица 3

| Варианты прогнозов демографического развития поселения | 2012г | 2017 | 2023 | 2028 | 2033 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инновационному сценарию развития | 1007 | 989 | 966 | 847 | 927 |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию развития | 1007 | 1021 | 1040 | 1057 | 1076 |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности по пессимистическому сценарию развития | 1007 | 959 | 897 | 547 | 798 |  |  |  |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Учитывая, что два прогнозных варианта (1-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Гидрография на территории  поселения характеризуется  отсутствием речных систем, имеют место нерегулярные водоемы, несущие свои воды в естественные понижения. На территории муниципального образования обнаружены месторождения подземных вод. Имеется несколько водоемов (самый крупный у п.Бурата).

Климатические условия:

Климат резко-континентальный.  Территория благодаря своему географическому положению получает много солнечной радиации.

Абсолютная макс.температура воздуха +44гр.С., мин. Температура воздуха - -38гр.С. Глубина промерзания почвы  от 50см до 1м. Среднегодовое количество осадков – более 285мм. Наибольшее количество осадков – в теплое время. Наибольшая мощность снегового покрова- 200мм. Ветровой режим – очень напряженный. Среднегодовая скорость ветра 9м/сек. Макс. Скорость ветра -20м/сек. Преобладающее направление ветра – восточные, со скоростью 18-20мм.

Таким образом: особенности климата создают трудности в сельском хозяйстве, обуславливают необходимость систематического проведения

Почвы территории.

Хорошо развитый микрорельеф создает условия для комплексности почв. В мелких понижениях сформировались солонцы, на водоразделах- светло-каштановые почвы. По отрицательным элементам рельефа в условиях дополнительного увлажнения за чет вод местного стока сформировались полугидроморфные почвы: лугово-черноземные, лугово-каштановые и лугово-бурые. В более выраженных депрессиях рельефа с близким уровнем залегания грунтовых вод сформировались гидроморфные почвы: луговые, лугово-болотные, салончаки, солончаки луговые.

Каштановые почвы получили значительное распространение на территории поселения. Каштановые почвы представляют своеобразный ряд постепенных переходов в сложении, солевом профиле и других  свойствах, связанных с повышением засушливости климата.

Согласно бонитировке почв пашни, совокупный почвенный балл составляет 39 для не- мелиоративной и 37 для  мелиоративной пашни.

На почвах поселения сформировалась дерновинно-злаковая (сухая) степь на темно-каштановых и каштановых почвах.

1.2. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

муниципального образования

Состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями. На протяжении последнего десятилетия капитальный ремонт, модернизация и материально-техническое обеспечение объектов ЖКХ осуществлялось по остаточному принципу.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 22,7 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- |  |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Частный жилищный фонд | -//- | 22,7 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- |  |
| Газовые котельные | -//- |  |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | км. | 24 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. |  |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | м3/сут. |  |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 0 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 0 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 323 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 840 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,0 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 2 |
| Количество светильников | шт. |  |

1.3. Анализ текущего состояния систем  газоснабжения и теплоснабжения

Поставщиком газа  на территории поселения является ОАО «Элиста горгаз».

Источниками газопотребления являются население, учреждения, организации, местные котельные и бытовые печи, крестьянско-фермерские хозяйства.

Сетевым газом обеспечено 96,7% жилищного фонда. Остальная часть жилой площади  оборудована печным отоплением, где проживает 4,3% от всего населения Булуктинского СМО. Газораспределительная сеть  в хорошем состоянии. Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 24км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты,  отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Теплоснабжение Булуктинского СМО осуществляется децентрализовано, от автономных источников теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в жилом фонде отсутствует.  В  СМО имеется 2 источника теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение имеется только в социально значимых объектах - Булуктинской средней школе, детском саду. Котельные располагаются в зданиях. В связи с длительным периодом использования уровень износа объектов теплоснабжения составляет 70%.

Котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение и водоотведение.

В настоящее время на территории поселения отсутствует система централизованного хоз-питьевого водоснабжения. Водоснабжение осуществляется посредством привозной воды.

В перспективе  планируется строительство водопровода в соответствии с утвержденной технической документацией «Водовод к населенным пунктам п.Нарын, п.Бурата, п.Песчаный Приютненского района Республики Калмыкия» с подключением к ранее запроектированному магистральному водоводу Ики-Бурульского группового водовода с подключением к северо-Левокумскому месторождению подземных вод.

Водопотребность по техническим условиям проекта,  учитываемая Ики-Бурульским групповым водоводом, составляет 2096,9 м3/сут., в том числе п.Бурата -111,6м3/сут., п.Нарын-95,3 м3/сутки.

Проектом предусматривается следующая схема водоснабжения поселков. Вода подается по общему водоводу до п.Песчаный длиной 18,2 км., от которого запроектированы ответвления на п.Нарын-2,3 км, п.Бурата—1,4 км. На концах  ответвления предусматривается строительство водонапорных башен (2шт.).

Технико-экономические показатели строительства:

Производительность водовода -361,9м3/сутки

Протяженность трубопроводов-21.9 км

Глубина заложения водовода -1,75 м

Водообеспечение технической водой осуществляется также с помощью открытого водозабора.

Центральная канализация и водоотведение отсутствуют.

1.5. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- Элистинским городским предприятием «СпецАТХ» разработан график вывоза ТБО (каждый вторник, пятница).Вывоз производится по утвержденному маршруту;

- Раз в год осуществляется вывоз бытовых и сельхоз. отходов с частных дворов на свалку.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляет по договоренности  Буратинский филиал «Калммелиоводхоз».

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,0 куб.м. в год на человека.

Свалка расположена в 1,1 км. на северо-восток от в.Бурата (размер санитарно-защитной зоны для полигонов ТБО – 1000 м). площадью 1,5га.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Булуктинского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходимо изъятие земельного участка под полигон твердых бытовых отходов, всего 1500кв.м. из земель категории «Земли запаса», на которой  в н.в.располагается  свалка.

Необходимо  также обязать каждое предприятие торговли, учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Булуктинского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой электрическими сетями Республики Калмыкия ОАО «Калмэнергосбыт».

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях .

В планах на перспективу потребуется  своевременный ремонт и модернизация энергетического оборудования в муниципальном образовании.

Главным направлением должно стать снижение уровня потерь в энергосетях.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Булуктинского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих КТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных КТП;

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Булуктинского сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

-внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Булуктинского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Булуктинского СМО на 2021-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- Проведение водовода к  п.Бурата, п.Нарын   ;

- улучшение экологической обстановки путём строительства ПТБО;

- модернизация системы  газо-тепло-хозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 30 декабря 2020 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Булуктинского сельского поселения  на 2021-2025 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, созданием новых рабочих мест  до 2025 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- модернизация и реконструкция существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

3.2. Система газоснабжения и теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

.

3.3. Система водоснабжения  и водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Проведение водовода к п.п.Бурата, Нарын;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих  районов жилой застройки и новой жилой застройки поселения.

5. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

6. Устройство объектов водоотведения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Ликвидация свалки в п.Бурата;

3.5. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция и установка существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии ;

- Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Булуктинского СМО. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, районного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республики Калмыкия, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Булуктинского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Булуктинского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Булуктинского  сельского поселения Приютненского района  и собрание депутатов  Булуктинского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по строительству водовода п.Бурата, п.Нарын |  | обеспечения населен ия водоснабжением | Федеральный бюджет | 30621,6 |  |  | 30621,6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.4. | Обустройство подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов. | ед. | Своевременное предотвращение пожароопасных ситуаций |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Булуктинского СМО | 100,0 | 0 | 0 |  | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по постановке на баланс СМО газопровода для последующей передачи в ОАО «Элистагоргаз», модернизации оборудования и сетей в целях эффективного использования ресурсов |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Булуктинского СМО | 100 | 0 | 20,0 | 50,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятия по сбору и вывозу твердых бытовых отходов | ед. | Строительство ПТБО, Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Булуктинского СМО РК | 100,0 |  | 0 | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0 |  |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по ремонту ветхих и аварийных линий, ремонт трансформаторных установок |  | Повышение надежности работы системы электроснабжения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения | бюджет Калмэнерго |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Переход на энергосберегающие установки, обеспечивающего экономию электрической энергии | ед. | Повышение надежности работы системы энергосбережения, снижение потерь эл. энергии, аварийности сетей электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Булуктинского СМО | 20,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Булуктинского СМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |